ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn: HỆ THỐNG NHÚNG MẠNG KHÔNG DÂY

Đề tài: Xây dựng hệ thống xe tự lái và software điều khiển

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Lê Bảo Chương

Nhóm: 09

Sinh viên thực hiện:

- Phan Tuấn Khôi	MSSV: 24520867

- Ngô Đình Khôi	MSSV: 24520860

Thời gian thực hiện: 3/2026 - 4/2026

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN

| Họ và tên | MSSV | Phân công | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Đình Khôi (trưởng nhóm) | 24520860 | - Lập kế hoạch, phân tích định hướng cho nhóm. - Phụ trách thực hành chính nội dung đồ án. | Nghiêm túc thực hiện công việc và hoàn thành đúng tiến độ. 10/10. |
| Phan Tuấn Khôi | 24520867 | - Phụ trách kiểm tra các nội dung nhóm thực hiện. - Phụ trách định dạng bản Báo cáo Đồ án của nhóm. | Nghiêm túc thực hiện công việc và hoàn thành đúng tiến độ. 10/10. |

MỤC LỤC

# TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Lý do lựa chọn

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, công nghệ xe tự hành (Autonomous Vehicles) không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là lời giải cho bài toán tối ưu hóa công tác vận tải và an toàn giao thông. Bên cạnh khả năng vận hành tự động, việc tích hợp khả năng giám sát và điều khiển từ xa qua mạng không dây là một yếu tố then chốt, giúp con người có thể can thiệp vào và quản lý hệ thống từ bất cứ đâu trong phạm vi mạng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm đã quyết định triển khai đề tài "Xây dựng hệ thống xe tự lái và phần mềm điều khiển" nhằm tìm hiểu sâu hơn về hệ thống nhúng cũng như giao thức truyền thông không dây.

## Mục tiêu

Để hiện thực hóa đề tài, nhóm đã đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Về phần cứng: Nghiên cứu và lắp ráp hoàn thiện mô hình xe robot dựa trên bộ Kit Elegoo Smart Robot Car V3.0. Đảm bảo tính ổn định của các cơ chế truyền động và cảm biến.

- Về phần mềm: Xây dựng một Web Server hoạt động trên nền tảng Raspberry Pi 4, cho phép người dùng điều khiển xe thông qua giao diện Web bằng kết nối Wi-Fi.

- Về tính năng hệ thống: Tích hợp thành công cảm biến siêu âm (HC-SR04) để đo khoảng cách và nhận diện vật cản; đồng thời sử dụng Camera để truyền tải hình ảnh trực tiếp (Live Stream) về trung tâm điều khiển.

## Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống nhúng (Raspberry Pi & Arduino), các thiết bị ngoại vi (Cảm biến, Motor Driver, Camera) và các giao thức mạng.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào giao thức truyền thông TCP/IP thông qua kết nối Wi-Fi để điều khiển không dây.

- Nghiên cứu cơ chế giao tiếp nội bộ giữa bộ vi xử lý (Raspberry Pi) với vi điều khiển (Arduino) thông qua chuẩn Serial (UART).

- Thực nghiệm trong môi trường mạng nội bộ (Local Area Network - LAN).

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT BỊ

## Kiến trúc Hệ điều hành nhúng (Raspberry Pi OS)

Hệ thống sử dụng máy tính đơn chip Raspberry Pi 4 Model B chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS. Đây là nền tảng cốt lõi, đóng vai trò là "Bộ não trung tâm" của toàn bộ hệ thống robot.

- Đặc điểm: Pi 4 sở hữu kiến trúc ARM mạnh mẽ, hỗ trợ khả năng xử lý đa nhiệm và vận hành các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Python.

- Vai trò: Quản lý Web Server (Flask) để tiếp nhận tín hiệu điều khiển không dây và xử lý luồng dữ liệu hình ảnh thời gian thực từ Raspberry Pi Camera V2.

## Vi điều khiển thời gian thực (Arduino Uno)

Để đảm bảo tính ổn định và chính xác trong việc điều khiển phần cứng, nhóm tích hợp thêm vi điều khiển Arduino Uno R3 vào mô hình.

- Lý do sử dụng: Khác với Raspberry Pi, Arduino hoạt động theo cơ chế xử lý dữ liệu theo thời gian thực (Real-time), giúp việc đọc dữ liệu từ cảm biến và xuất xung điều khiển động cơ được diễn ra tức thời, không bị ảnh hưởng bởi các tiến trình chạy ngầm của hệ điều hành.

- Vai trò: Đóng vai trò là "Tầng chấp hành", trực tiếp điều khiển các module công suất và thực hiện các lệnh di chuyển từ bộ não Raspberry Pi gửi xuống.

## Giao thức truyền thông

Hệ thống có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai tầng giao thức chính để đảm bảo khả năng điều khiển từ xa:

- Wi-Fi (IEEE 802.11): Sử dụng để thiết lập kết nối giữa thiết bị người dùng (Client) và Raspberry Pi 4 (Server). Giao thức này cho phép Client truyền tải lệnh điều khiển và luồng video (stream) qua mạng không dây dựa trên bộ giao thức TCP/IP.

- Giao tiếp Serial (UART): Sử dụng cáp USB Type A-B để kết nối trực tiếp giữa Raspberry Pi và Arduino. Dữ liệu được đóng gói thành các chuỗi ký tự chuẩn (Strings) để truyền nhận thông tin điều khiển giữa hai nền tảng phần cứng.

## Framework Flask (Python)

- Flask là một Micro Web Framework được cài đặt trên Raspberry Pi nhằm giúp ta xây dựng giao diện điều khiển trực quan trên trình duyệt web.

- Nguyên lý hoạt động: Flask đóng vai trò là một Web Server, tiếp nhận các yêu cầu HTTP Request (GET/POST) từ người dùng khi họ thao tác trên giao diện web. Sau đó, Flask sẽ kích hoạt các hàm Python tương ứng của script để thực hiện hai nhiệm vụ song song:

- Điều khiển: Gửi lệnh xuống cổng Serial để điều khiển Arduino.

- Hiển thị: Thu nhận và truyền tải luồng video (Stream) từ Raspberry Pi Camera V2 ngược trở lại trình duyệt theo thời gian thực.

## Danh mục linh kiện và Nguyên lý hoạt động

Nhóm triển khai việc lắp ráp mô hình dựa trên bộ Kit Elegoo Smart Robot Car V3.0 với các thành phần linh kiện chính sau:

- Mạch cầu H L298N: Module công suất giúp điều khiển hướng quay và tốc độ quay của 04 động cơ DC. Việc thay đổi tốc độ được thực hiện thông qua kỹ thuật PWM (Pulse Width Modulation) — điều chế độ rộng xung điện áp.

- Cảm biến siêu âm HC-SR04: Hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu sóng siêu âm phản xạ để xác định khoảng cách từ vị trí hiện tại của xe đến vật cản phía trước. Đây là thiết bị đầu vào quan trọng cho chế độ tự hành (Autonomous mode).

- Động cơ Servo SG90: Có khả năng quay chính xác trong khoảng 180°. Thiết bị này được dùng để xoay cảm biến siêu âm, giúp robot quét được nhiều hướng trong môi trường và tìm ra được đường đi tối ưu.

- Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor): Hỗ trợ nhận diện các vạch kẻ đường (Line Tracking) hoặc thu tín hiệu từ Remote, giúp tăng khả năng tương tác của robot với môi trường.

- Nguồn năng lượng: Hệ thống sử dụng cơ chế Nguồn kép (Dual Power Supply) để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất vận hành:

- Khối động cơ và Arduino: Sử dụng bộ pin kép Li-ion 18650 (7.4V) từ bộ Kit. Nguồn điện này được cấp trực tiếp cho mạch công suất L298N để vận hành động cơ và cấp cho Arduino thông qua jack DC.

- Khối xử lý trung tâm (Raspberry Pi 4): Sử dụng nguồn cấp riêng biệt từ bộ sạc dự phòng (5V - 3A). Việc tách rời nguồn điện giúp bảo vệ Raspberry Pi khỏi hiện tượng nhiễu điện và sụt áp do động cơ gây ra, đảm bảo duy trì kết nối Wi-Fi và luồng video ổn định liên tục.

# THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## Sơ đồ khối hệ thống (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Phân tán (Distributed System), tách biệt giữa tầng xử lý logic giao diện/AI và tầng thực thi điều khiển phần cứng:

- Khối Client (Thiết bị điều khiển): Sử dụng máy tính hoặc điện thoại chạy trình duyệt Web. Tại đây, các thư viện MediaPipe (xử lý cử chỉ tay) và Web Speech API (xử lý giọng nói) hoạt động để nhận diện lệnh điều khiển từ người dùng. Việc đẩy phần xử lý AI về phía Client giúp giảm tải công việc cho Raspberry Pi.

- Khối Server (Raspberry Pi 4): Đóng vai trò trung tâm điều phối (Orchestrator) chạy Flask Server. Khối này nhận lệnh HTTP request từ Client, quản lý luồng hình ảnh từ Camera hành trình và giao tiếp Serial với Arduino.

- Khối Chấp hành (Arduino & Cơ cấu cơ khí): Nhận lệnh điều khiển từ Pi 4 qua cổng Serial để điều khiển mạch cầu H L298N, động cơ và Servo.

## Thiết kế phần cứng

Dựa trên yêu cầu vận hành ổn định và tối ưu nhiệt lượng, phần cứng được triển khai như sau:

- Bộ vi xử lý trung tâm: Raspberry Pi 4 (8GB RAM) đảm nhiệm việc vận hành Flask Web Server. Nhờ giải thuật đẩy xử lý AI sang Client, CPU của Pi 4 luôn duy trì ở mức ổn định, cho phép hệ thống vận hành liên tục mà không cần quạt tản nhiệt chủ động.

- Hệ thống Camera kép:

- Camera hành trình: Sử dụng module Raspberry Pi Camera V2 gắn trên xe để truyền tải luồng video thực tế qua endpoint /camera.

- Camera AI: Tận dụng chính Camera của thiết bị điều khiển (Laptop/Phone) để thu thập dữ liệu cử chỉ tay.

- Giải pháp cấp nguồn (Dual-Power): Để triệt tiêu nhiễu điện và hiện tượng sụt áp, hệ thống sử dụng nguồn 5V-3A độc lập cho Pi 4 và bộ pin 18650 riêng biệt cho khối động cơ.

## Thiết kế phần mềm

Đây là phần trọng tâm thể hiện ý tưởng của nhóm về đề tài đồ án:

- Giao diện điều khiển ZeroClaw Dashboard

Giao diện được xây dựng trên nền tảng Web với khả năng tương tác thời gian thực:

- Cơ chế Web-Socket/Polling: Web tự động gọi API /status mỗi 500ms để cập nhật khoảng cách từ cảm biến siêu âm và trạng thái xe.

- Đa phương thức điều khiển: Tích hợp đồng thời bàn phím (Keyboard), giọng nói (Voice) và cử chỉ (Hand Gesture).

- Giải thuật xử lý đa luồng (Multithreading) trên Pi 4

Trong file web_server.py, nhóm triển khai kỹ thuật đa luồng để tối ưu hóa hiệu năng:

- Luồng chính (Main Thread): Vận hành Flask Server để lắng nghe và phản hồi các yêu cầu từ giao diện Web.

- Luồng nền (Background Thread): Chạy hàm read_from_arduino() để liên tục đọc dữ liệu khoảng cách từ cảm biến mà không làm treo giao diện Web.

- Cơ chế Serial Lock: Sử dụng threading.Lock() để bảo vệ cổng Serial. Khi luồng Flask gửi lệnh điều khiển xuống, nó sẽ tạm thời "khóa" cổng để đảm bảo dữ liệu không bị tranh chấp hoặc ghi đè bởi luồng đọc cảm biến.

- Xử lý AI và Nhận diện cử chỉ tùy chỉnh

Hệ thống không chỉ dùng model AI có sẵn mà còn tích hợp logic toán học để tăng độ chính xác:

- Custom Gesture: Tính toán khoảng cách Euclid giữa các điểm Landmark trên bàn tay để định nghĩa lệnh mới (Ví dụ: Cử chỉ OK 👌 cho lệnh TIẾN LÊN).

- Voice Processing: Sử dụng Web Speech API với ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ nhận diện các từ khóa linh hoạt như "tới", "lùi", "dừng lại".

## Lưu đồ thuật toán (Flowchart)

Thuật toán tổng thể của hệ thống tuân theo quy trình:

- Khởi tạo các luồng (Flask & Serial Reading).

- Chờ nhận tín hiệu đầu vào (Web/Voice/Hand).

- Kiểm tra an toàn: Nếu cảm biến siêu âm trả về khoảng cách < 15cm, hệ thống tự động kích hoạt trạng thái dừng hoặc cảnh báo trên Dashboard.

- Thực thi lệnh thông qua cơ chế Serial Lock để truyền mã ký tự xuống Arduino.

# THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

## Kết quả triển khai

- Hệ thống điều khiển: Đã hiện thực hóa thành công Dashboard điều khiển ZeroClaw v3.0 tích hợp đa phương thức: Phím tắt, Giọng nói và Cử chỉ tay.

- Tình trạng mô hình: Đã hoàn thiện công đoạn lắp ráp phần cứng cho xe; cũng như liên kết đồng bộ các khối xử lý (Pi 4, Arduino) và chấp hành (Động cơ, Servo). Tuy nhiên, hệ thống vẫn đang trong giai đoạn được tối ưu hóa việc phân bổ linh kiện (như sạc dự phòng) để đảm bảo tính thẩm mỹ và gọn nhẹ.

## Kịch bản thử nghiệm và Kết quả

| Kịch bản | Nội dung thử nghiệm | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- |
| Điều khiển cơ bản | Sử dụng bộ nút điều hướng (FWD - LEFT - RIGHT - BACK). | Hệ thống phản hồi tức thì. Các lệnh điều khiển được truyền qua Serial Lock đảm bảo không tranh chấp dữ liệu. |
| Nhận diện cử chỉ (Nhóm 1) | Thực hiện các cử chỉ đơn giản: Dừng (Nắm đấm), Lùi (Chỉ lên), Căn giữa Cam (Chữ V). | Tốc độ nhận diện nhanh (Real-time). Thư viện MediaPipe xử lý Landmark chính xác trong điều kiện ánh sáng ổn định. |
| Nhận diện cử chỉ (Nhóm 2) | Thực hiện các cử chỉ phức tạp: Tiến (OK), Rẽ trái/phải (Number 1 tay trái/phải). | Độ ổn định ở mức trung bình. Cần điều chỉnh góc độ bàn tay tỉ mỉ để thuật toán tính toán khoảng cách đốt ngón tay chính xác. |
| Phản xạ vật cản | Mô phỏng tình huống va chạm bằng cách đưa vật cản vào vùng quét của cảm biến siêu âm. | Hệ thống nhận biết vật cản chính xác. Servo cổ xoay quét tìm hướng đi mới và cập nhật khoảng cách thực tế lên Dashboard. |
| Giám sát hình ảnh | Kích hoạt lệnh chụp ảnh từ xa và truy xuất dữ liệu qua giao thức SCP. | Camera hoạt động ổn định, tệp tin hình ảnh được truyền tải an toàn về thiết bị quản trị để hậu kiểm. |
| Điều khiển giọng nói | Phát khẩu lệnh tiếng Việt/Anh để điều khiển hướng di chuyển. | Web Speech API nhận diện tốt các từ khóa trọng tâm. Thực thi lệnh chính xác trong môi trường ít tạp âm. |

## Đánh giá

- Ưu điểm:

- Giao diện Dashboard trực quan, chuyên nghiệp, hiển thị đầy đủ nhật ký lệnh (Log) và trạng thái hệ thống.

- Tận dụng tốt sức mạnh tính toán của thiết bị Client để xử lý AI, giúp Raspberry Pi 4 hoạt động ổn định.

- Khi hệ thống đã khởi động thành công thì vận hành rất trơn tru, không phát sinh lỗi vặt.

- Bảo mật và Tính đa dạng: Hệ thống hỗ trợ đa phương thức điều khiển (Hybrid Control), cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa thủ công và AI tùy theo ngữ cảnh.

- Hạn chế:

- Khởi động: Quy trình thiết lập ban đầu (Initialization) phụ thuộc vào sự ổn định của mạng nội bộ và cấp phát IP động, dẫn đến độ trễ trong việc sẵn sàng vận hành.

- Tính cơ động: Khối lượng và kích thước của bộ nguồn di động (Sạc dự phòng) làm tăng trọng tâm xe, gây ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ Servo khi xoay Camera ở tốc độ cao.

- Độ nhạy AI: Một số cử chỉ phức tạp vẫn bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng và góc độ quay của Camera.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Sản phẩm đã hoàn thành các mục tiêu trọng tâm đề ra ban đầu, cụ thể:

- Về phần cứng: Thiết kế và lắp ráp thành công mô hình xe tự hành dựa trên nền tảng Raspberry Pi 4 và Arduino. Hệ thống cấp nguồn kép (Dual-Power) và sơ đồ kết nối Serial vận hành ổn định trong điều kiện thực nghiệm.

- Về phần mềm: Xây dựng thành công Dashboard điều khiển ZeroClaw v3.0, cho phép tương tác đa phương thức. Việc tích hợp thư viện MediaPipe và Web Speech API đã chứng minh khả năng ứng dụng AI trên trình duyệt để điều khiển thiết bị ngoại vi với độ trễ thấp.

- Về xử lý dữ liệu: Hiện thực hóa quy trình giám sát hình ảnh thông qua Camera của Raspberry Pi và cơ chế truyền nhận tệp tin bảo mật qua giao thức SCP, tạo nền tảng cho việc thu thập dữ liệu (Dataset) sau này.

## Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống hướng tới một sản phẩm tự hành thông minh và cơ động hơn, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

- Tối ưu hóa thị giác máy tính (Computer Vision): Tích hợp thư viện OpenCV trực tiếp trên Raspberry Pi 4 để xử lý các bài toán nhận diện biển báo giao thông, vạch kẻ đường và phân làn tự động thay vì chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh tĩnh.

- Hoàn thiện giải thuật Auto-pilot: Nâng cấp cơ chế tránh vật cản dựa trên dữ liệu quét 180 độ từ cảm biến siêu âm kết hợp với Servo, cho phép xe tự lập lộ trình di chuyển tối ưu trong môi trường phức tạp.

- Nâng cấp hạ tầng kết nối: Triển khai giao thức WebRTC để truyền tải Live-stream video thời gian thực từ xe lên giao diện điều khiển, đồng thời thiết lập cơ chế IP Tĩnh (Static IP) để ổn định hóa quy trình khởi tạo hệ thống trong các hạ tầng mạng khác nhau.

- Tối ưu hóa nguồn năng lượng: Nghiên cứu và tích hợp các bộ nguồn Lithium-ion hiệu suất cao, nhỏ gọn hơn để tăng tính thẩm mỹ và thời gian vận hành thực địa cho mô hình.